## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at skråstreger ( / ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfon´s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

4.0		Akustisk Flådesystem

4.1		Orientering
		Bips B2.350 basisbeskrivelse Loft – Akustisk Flådesystem.
		Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. X. X. X.

4.2		Omfang
		Levering og montering af Akustisk Flådesystem.

- inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele
		- Inkl. udskæringer i loft til installationer m.v.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3		Lokalisering

Der henvises til tegning og dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Hovedtegninger:

Oversigtstegninger:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte leverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne alle komponenter og fastgørelsesmidler.

4.8		Undersøgelser

Før igangsætning af montage, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Akustisk Flådesystem nedhænges i medfølgende stål wires. Skal opfylde følgende klassifikationer: Rammeprofiler skal bestå af 110mm høje Aluminiums profiler sort-anodiseret med 15My, med forberedt spor til gardinglidere.

Stenulden skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges

100 %.

Udvendig Filt til HUB ramme, kan tilvælges i farverne: <Lysegrå> / <mørkegrå> / <hvid>.

Akustikplader til skjult skinnesystem i hvid eller farver, mål: <600x600x22mm> / <1200x600x22mm> /

Mål: Akustisk Flådesystem kommer i målene: <lille: 3000x4800mm> / <medium: 3600x4200mm> / <stor: 4800x4800mm> / <ekstra stor: 4800x7200mm>.

Nærmeste NCS-farve: Akustikplader i 34 forud definerede farver, plus hvid.
Lysrefleksion: 87, eller mindre ved farvevalg.

Brandklasse: Stenuldsplader er klasse A1 i henhold til ISO EN 13501-1.

Rengøring: Støvsugning.

Hygiejne: Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.

Lydabsorption αP

Ved installationshøjde 200mm: 125Hz=0,55/ 250Hz=0,85 / 500Hz=0,95 / 1000Hz=0,90 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=1,00. - ISO klasse A med αW=0,95 / NRC=0,95

Ved installationshøjde 1000mm: 125Hz=0,55/ 250Hz=0,75 / 500Hz=0,90 / 1000Hz=1,00 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=1,00. - ISO klasse A med αW=0,95 / NRC=0,95

Ved installationshøjde 200mm Farvede plader: 125Hz=0,45/ 250Hz=0,85 / 500Hz=0,90 / 1000Hz=0,90 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=1,00. - ISO klasse A med αW=0,95 / NRC=0,95

Fugtmodstands og formstabilitet:
Stenuldsplader skal være formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Akklimatisering er ikke nødvendig.

Miljø:

Dansk Indeklimamærke, skal indgå i Nordic Swan Ecolabel

Skal kunne genanvendes 100 %. og indgå i en cirkulær forløb.

Indeklima: Det Franske A+ og det Finske Indeklimamærke M1, upcycling

Skal kunne bruges i Svanemærkede byggerier.

4.10	Udførelse
Akustisk Flådesystem monteres efter anvisningerne i leverandørens installationsvejledning.

4.11		Mål og tolerancer
		Der henvises til ARB´s pkt. X. X.

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmiljø
		Der henvises til BSB’s pkt. X og X samt PSS.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X. X. X. samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.

4.16		Planlægning
		Der henvises til møderække nævnt under pkt. X Kvalitetsstyring i BSB.