## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at skråstreger ( / ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfon´s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

4.0		Akustisk Lamel vægmodulsystem

4.1		Orientering
		Bips B2.290 basisbeskrivelse – Skeletkonstruktioner vægmodulsystem

Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. X. X. X.

4.2	Omfang
Levering og montering af Akustisk Lamel vægmodulsystem, inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3		Lokalisering

Der henvises til tegning og dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Hovedtegninger:

Oversigtstegninger:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte leverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne fastgørelsesmidler. Optælling af huller i varierende størrelse til montering af stikkontakter og andre installationsgenstande i vægmodulsystem, påhviler denne entreprise.

4.8	Undersøgelser

Før igangsætning af montage, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter:

Lamel vægmodulsystem skal opfylde følgende klassifikationer:

45 mm aluminiumsramme, sort-anodiseret med 15 my.

Stenulds absorbenter 600x600x40mm i < Sort> / <Grå>.

Alle trælameller er fremstillet med brandhæmmet birk krydsfiner stave, og fås med tre forskellige træfiner finish (poppelfiner med ”eg-look”): < Lys eg > / < Eg > / <Mørk eg>.

Trælameller i tre dimensioner: <34 mm bred x 30 mm tyk> / <39 mm bred x 21 mm tyk > / <44 mm bred x 12 mm tyk>.

Fastmonteret og sammenbygget aluminiums ramme i mål: B: 2418 x H:2474mm.

Stenulds absorbenter opsættes i sammenbygget aluminiumramme.

Valgte Lameller trykkes afslutningsvis fast på monterede speciel Clips.

Stenulden skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges

100 %.

Nærmeste NCS-farve: NCS S 8500-N. 
Lysrefleksion: 4

Brandklasse: C-s2,d0 Komplet system test, i henhold til ISO EN 13501-1.

Rengøring: Støvsugning mellem lameller. Fugtig klud på lameller.

Hygiejne: Der må ikke være grobund for mikroorganismer.

Lydabsorption αP

Rockfon Lamella 34x30 + plade 40mm: målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: 125Hz=0,20 / 250Hz=0,70 / 500Hz=1,00 / 1000Hz=1,00 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=0,70. ISO klasse A med αW=0,90

Rockfon Lamella 39x21 + plade 40mm: målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: 125Hz=0,20 / 250Hz=0,70 / 500Hz=1,00 / 1000Hz=1,00 / 2000Hz=0,90 / 4000Hz=0,80. ISO klasse A med αW=0,90

Rockfon Lamella 44x12 mm + plade 40 mm : målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: 125Hz=0,20 / 250Hz=0,70 / 500Hz=1,00 / 1000Hz=1,00 / 2000Hz=0,80 / 4000Hz=0,70. ISO klasse B med Αw=0,85

Miljø: Skal være certificeret Cradle to Cradle silver.

Dansk Indeklimamærke og Det Finske Indeklimamærke M1.

Skal kunne genanvendes 100 %. og indgå i en cirkulær forløb.

Skal kunne bruges i Svanemærkede byggerier.

Fugtmodstand og formstabilitet:
Stenulds absorbenter skal være formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Akklimatisering er ikke nødvendig.

4.10	Udførelse
Lameller inkl. vægmodulsystem monteres efter anvisningerne i leverandørens systembeskrivelse.

4.11		Mål og tolerancer
		Der henvises til ARB’s pkt. X. X.

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmiljø
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X. X. X. samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.

4.16		Planlægning
		Der henvises til møderække nævnt under pkt. X Kvalitetsstyring i BSB.