## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon ( ; ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfons side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## 4.0		Akustisk Skærmvæg med Aluminiumsramme.

4.1		Orientering
		Bips B2.290 basisbeskrivelse – Skeletkonstruktioner skærmvæg
		Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. X. X. X.

4.2		Omfang
		Levering og montering af akustisk skærmvæg i ramme

- inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3		Lokalisering

Der henvises til tegning og dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Hovedtegninger:

Oversigtstegninger:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte leverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne alle komponenter og fastgørelsesmidler.

4.8	Undersøgelser

Før igangsætning af montage, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter:

Skærmvæg skal opfylde følgende klassifikationer:

Panel standard rammemål: <1000x1300x61 mm> / <1700x1300x61 mm>/ <1200x1800x61 mm>.

Aluminiumsramme leveres som pulverlakeret <mat sort> / < mat hvid>.

Skærmvæg skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges 100 %.
Nærmeste farve: <34 standard farver>.

Ben løsninger: <Flad> / <Forhøjet> / <med hjul>.

Lysrefleksion: Afhængig af farvevalg - <34 standard farver>.

Brandklasse: B-s1,d0 i henhold til ISO EN 13501-1 er opnået som en systemgodkendelse for hele produkter.

Hygiejne: Der må ikke være grobund for mikroorganismer.

Rengøring: Ramme: Støvsugning, fugtig klud og skumrensning ved lavt tryk.

Lærred: Støvsugning, fugtig klud og vask i normal maskinvask op til 70 grader.

Tekstil overfladen skal let kunne afmonteres og vaskes eller udskiftes.

Ækvivalent absorptionsareal Aeq (m2/enhed) målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: - 1,30 m2 (1000x1300 mm): 125Hz=0,70/ 250Hz=1,30 / 500Hz=2,00 / 1000Hz=2,50 / 2000Hz=2,65 / 4000Hz=2,60.

- 2,16 m2 (1200x1800 mm): 125Hz=1,15/ 250Hz=2,20 / 500Hz=3,30 / 1000Hz=4,10 / 2000Hz=4,35 / 4000Hz=4,30.

- 2,21 m2 (1700x1300 mm): 125Hz=1,20/ 250Hz=2,25 / 500Hz=3,35 / 1000Hz=4,20 / 2000Hz=4,50 / 4000Hz=4,40.

Underlag og ramme

61 mm pulverlakeret forud monteret aluminiumsramme, indeholdende 40mm Skærmvæg installeres på tilvalgte fødder.

Fugtmodstands og formstabilitet
Skærmvæg skal være formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Akklimatisering er ikke nødvendig.

Miljø
Det Franske A+ og det Finske Indeklimamærke M1, upcycling genanvendelses-ordning og kan genbruges 100 %.

Tekstil overfladen skal let kunne afmonteres og udskiftes.

Skal kunne bruges i Svanemærkede byggerier.

4.10	Udførelse
Skærmvæg inkl. system monteres efter anvisningerne i leverandørens systembeskrivelse.

4.11		Mål og tolerancer
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS.

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmiljø
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X. X. X. samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.

4.16	Planlægning
Der henvises til møderække nævnt under pkt. X Kvalitetsstyring i BSB.